BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 2

THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG THEO MÔ HÌNH PHÂN LỚP

Môn học: Thiết Kế Mạng

| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Huỳnh Nguyên Chính |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Nguyễn Nhật Nam |
| MSSV | 23162058 |
| Khóa | 2023 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2026

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Tổng Quan Về Dự Án

## Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hạ tầng mạng doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là nền tảng kết nối mà còn là yếu tố cốt lõi quyết định đến hiệu suất vận hành và năng lực bảo mật của toàn tổ chức. Dự án Lab 2 tập trung vào việc thiết kế và triển khai một hệ thống mạng doanh nghiệp tiêu chuẩn, áp dụng mô hình mạng phân lớp (Hierarchical Network Model). Hệ thống này được tích hợp chặt chẽ với kiến trúc bảo mật phân vùng (Multi-zone Security Architecture), sử dụng tường lửa thế hệ mới FortiGate FG-200G làm trung tâm kiểm soát.

## Về mặt quy mô, hạ tầng mạng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho hai tòa nhà (Building 1 và Building 2), trong đó mỗi tòa nhà bao gồm hai khu vực văn phòng hoạt động độc lập. Hệ thống máy chủ cũng được quy hoạch rạch ròi nhằm tối ưu hóa bảo mật: vùng DMZ chuyên biệt cho các dịch vụ public ra bên ngoài, trong khi vùng Internal đảm nhiệm các dịch vụ hạ tầng mạng nội bộ trọng yếu. Về nền tảng truyền dẫn vật lý, toàn bộ trục kết nối mạng nội bộ (từ Core xuống Access) đều sử dụng cáp quang để tối ưu băng thông, và chỉ sử dụng cáp đồng chuẩn Cat6A ở chặng cuối (last-mile) kết nối từ các Access Switch xuống thiết bị đầu cuối.

## 1.2. Phạm Vi Thiết Kế

Hệ thống bao phủ các thành phần sau:

- Lớp Biên: Cisco C8455-G2 kết nối ISP, thực hiện NAT/PAT và định tuyến OSPF với FortiGate.

- Lớp Bảo mật: FortiGate FG-200G Zone-Based Firewall phân tách WAN, DMZ, Internal và LAN.

- Lớp Lõi: Cisco C9404R Chassis ×2 chạy StackWise Virtual, định tuyến Inter-VLAN qua SVI.

- Lớp Phân phối: Cisco C9300X-12Y tại từng tòa nhà và vùng DMZ, kết nối quang toàn bộ.

- Lớp Truy cập: Cisco C9200L-24P-4X cấp nguồn PoE+ cho HPE AP-630 và kết nối RJ45 cho PC.

- Vùng DMZ (172.16.40.0/24): Web Server và Email Server – Dell R760.

- Vùng Internal (172.16.50.0/24): DHCP Server và DNS Server – Dell R760.

## 1.3. Đối Tượng Sử Dụng Hệ Thống

- Đối với Quản trị viên mạng: Nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống, bao gồm đặc quyền truy cập từ xa (SSH) vào tất cả các thiết bị mạng, cũng như trực tiếp quản trị tường lửa FortiGate thông qua cả giao diện đồ họa (GUI) lẫn giao diện dòng lệnh (CLI).

- Đối với Nhân viên văn phòng: Được cung cấp phương thức kết nối mạng linh hoạt, hỗ trợ cả mạng có dây (qua cổng RJ45) và mạng không dây (qua hệ thống Access Point HPE AP-630), đảm bảo luồng dữ liệu được phân tách an toàn vào đúng các VLAN đã quy hoạch cho từng phòng ban.

- Đối với Hệ thống máy chủ: Đặt yêu cầu tính sẵn sàng cao (High Availability), đảm bảo vận hành liên tục 24/7. Để duy trì tính ổn định tuyệt đối cho các dịch vụ, toàn bộ máy chủ bắt buộc phải được gán địa chỉ IP tĩnh cố định (hoàn toàn không sử dụng cơ chế cấp phát động DHCP).

# 2. MỤC TIÊU THIẾT KẾ

## 2.1. Mục Tiêu Của Tổ Chức

Mục tiêu cốt lõi của dự án là kiến tạo một hạ tầng mạng hợp nhất, đề cao tính bảo mật và hiệu năng vượt trội nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu vận hành của tổ chức trải dài trên hai tòa nhà. Hệ thống được thiết kế để duy trì kết nối xuyên suốt, áp dụng các chính sách kiểm soát lưu lượng nghiêm ngặt thông qua tường lửa thế hệ mới FortiGate FG-200G, đồng thời cam kết độ ổn định 24/7 cho các dịch vụ máy chủ trọng yếu

### 2.1.1. Yêu Cầu Kết Nối Nội Bộ

Để tối ưu hóa hiệu suất truyền tải, toàn bộ các đường cáp trục (uplink) kết nối giữa các phân lớp thiết bị đều sử dụng cáp quang Multi-mode OM4 kết hợp cùng module quang SFP+/SFP28. Thiết kế này cung cấp băng thông cực lớn từ 10 đến 25 Gbps, đồng thời loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễu điện từ trong môi trường doanh nghiệp. Ở phân lớp Access, kết nối từ switch đến các thiết bị đầu cuối của người dùng sử dụng cáp đồng chuẩn Cat6A để đảm bảo tốc độ Gigabit (1 Gbps). Riêng hệ thống bộ phát không dây HPE AP-630 sẽ được cấp nguồn trực tiếp qua chuẩn PoE+ từ các Access Switch Cisco Catalyst C9200L-24P-4X, giúp tinh gọn hạ tầng cáp và loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng adapter nguồn rời.

### 2.1.2. Khả Năng Mở Rộng

Kiến trúc mạng được tính toán kỹ lưỡng cho lộ trình phát triển và mở rộng trong tương lai. Tại lớp Core, thiết bị Cisco Catalyst C9404R với thiết kế dạng Chassis 4-slot vẫn còn dự trữ các khe cắm trống, sẵn sàng bổ sung thêm Line Card khi lưu lượng mạng tăng cao. Ở lớp Distribution, các switch C9300X-12Y hỗ trợ mạnh mẽ công nghệ Stacking, cho phép ghép nối thêm các thiết bị vật lý một cách liền mạch. Về mặt logic, mỗi VLAN được quy hoạch với Subnet Mask /24 (172.16.x.0/24), cung cấp không gian địa chỉ dồi dào lên đến 254 host cho mỗi phòng ban. Bên cạnh đó, các Access Point HPE AP-630 đang hoạt động ở chế độ Độc lập (Standalone) có thể dễ dàng chuyển đổi sang mô hình quản lý tập trung trên nền tảng đám mây (HPE Aruba Central) khi tổ chức có nhu cầu, mà không đòi hỏi bất kỳ sự thay thế nào về mặt cứng.

### 2.1.3. Tính Sẵn Sàng Và Dự Phòng

Để triệt tiêu các điểm lỗi đơn lẻ (Single Point of Failure), hạ tầng áp dụng các cơ chế dự phòng ở nhiều cấp độ. Lớp Core sử dụng một cặp switch C9404R được cấu hình công nghệ Cisco StackWise Virtual, hợp nhất chúng thành một thực thể logic duy nhất với các đường uplink dự phòng chéo. Ở tầng bảo mật biên, tường lửa FortiGate FG-200G được thiết lập sẵn sàng cho mô hình dự phòng High Availability (HA) theo cơ chế Active-Passive. Về mặt định tuyến nội bộ, giao thức OSPF được triển khai để đảm bảo khả năng hội tụ tự động (Auto-convergence), lập tức tính toán lại đường đi tối ưu khi có bất kỳ sự thay đổi vật lý hoặc logic nào trên các liên kết giữa phân lớp Core và Firewall.

## 2.2. Mục Tiêu Kỹ Thuật

- Triển khai mô hình phân lớp 5 tầng: Edge → Security → Core → Distribution → Access.

- VLAN phân tách 6 vùng mạng theo chức năng và vị trí địa lý.

- OSPF Area 0 giữa C8455-G2, FortiGate FG-200G và Core C9404R.

- Inter-VLAN Routing tại Core C9404R thông qua SVI.

- NAT Overload (PAT) tại Router Edge C8455-G2.

- Zone-Based Firewall tại FortiGate FG-200G: WAN / DMZ / Internal / LAN.

- DHCP tập trung tại DHCP Server (192.168.50.10), relay qua Core SVI.

- Toàn bộ uplink nội bộ cáp quang OM4, đầu cuối cáp đồng Cat6A.

# 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ

## 3.1. Phân Tích Hiện Trạng

Mô hình mạng phân lớp 3 tầng tiêu chuẩn (Core, Distribution, Access), giúp tối ưu hóa khả năng mở rộng và cô lập sự cố giữa hai tòa nhà. Điểm nhấn kiến trúc nằm ở việc áp dụng triệt để phân vùng bảo mật (Zoning) qua tường lửa trung tâm FortiGate FG-200G. Việc cách ly hoàn toàn vùng DMZ công cộng với hạ tầng Internal trọng yếu và các VLAN người dùng tạo ra một nền tảng lý tưởng để triển khai kiến trúc Zero Trust, ngăn chặn hiệu quả rủi ro tấn công lây lan (lateral movement). Về hiệu năng, toàn bộ trục xương sống (Backbone) sử dụng cáp quang 10Gbps/25Gbps kết hợp các Access Switch cấp nguồn PoE+ cho hệ thống Wi-Fi 6, triệt tiêu hoàn toàn nút thắt băng thông. Dù lớp Core đã được thiết lập dự phòng gộp logic, hệ thống có thể đạt độ hoàn thiện cao hơn (High Availability) nếu bổ sung thêm một Firewall chạy Active-Passive để loại bỏ điểm lỗi đơn lẻ tại vùng biên."

## 3.2. Yêu Cầu Thiết Bị Đầu Cuối

Mỗi văn phòng được trang bị PC kết nối trực tiếp vào cổng RJ45 của Access Switch C9200L-24P-4X và kết nối không dây qua HPE AP-630. Access Switch cung cấp 24 cổng PoE+ (tổng công suất 370W) đảm bảo cấp nguồn đồng thời cho AP và các thiết bị PoE khác. Số cổng dự phòng 20% cho phép bổ sung thiết bị mà không cần thay Switch.

## 3.3. Yêu Cầu Băng Thông Và Cáp

| Đoạn kết nối | Cổng nguồn | Cổng đích | Loại cáp | Tốc độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C8455-G2 → FG-200G | SFP+ 10G | GE SFP+ | Quang OM4 | 10 Gbps |
| FG-200G → C9404R | GE SFP+ LAN | SFP+ 10G | Quang OM4 | 10 Gbps |
| C9404R → C9300X-12Y | SFP+ 10G | SFP28 25G | Quang OM4 | 10 Gbps |
| C9300X-12Y → C9200L | SFP28 25G | SFP+ 10G | Quang OM4 | 10 Gbps |
| C9200L → HPE AP-630 | PoE+ RJ45 | PoE+ RJ45 | Cat6A đồng | 1 Gbps + PoE+ |
| C9200L → PC | RJ45 | RJ45 | Cat6A đồng | 1 Gbps |

## 3.4. Yêu Cầu Bảo Mật

- Inbound Traffic: Luồng dữ liệu từ vùng WAN chỉ được phép truy cập vào vùng DMZ (Subnet: 172.16.40.0/24) thông qua các giao thức và cổng dịch vụ chỉ định: TCP 80/443 (Web Server) và TCP 25/143/993 (Email Server).

- Zone Isolation: Thiết lập chính sách cấm hoàn toàn các máy chủ trong vùng DMZ khởi tạo kết nối ngược vào vùng Internal hoặc các vùng LAN người dùng (VLAN 10, 20, 30, 60) để ngăn chặn rủi ro tấn công lây lan.

- Internal Service: Vùng Internal (chứa DHCP và DNS Server) được cấu hình chỉ phản hồi các yêu cầu dịch vụ từ các dải VLAN nội bộ hợp lệ

- NAT/PAT: Bộ định tuyến biên Cisco C8455-G2 thực hiện cơ chế biên dịch địa chỉ (Network Address Translation / Port Address Translation) để ẩn toàn bộ cấu trúc địa chỉ IP nội bộ đối với mạng Internet công cộng.

- Secure Routing: Triển khai cơ chế xác thực (Authentication) cho giao thức định tuyến OSPF trên toàn bộ các liên kết giữa Edge Router, Firewall và Core Switch C9404R, nhằm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tiêm nhiễm lộ trình giả mạo (Route Injection).

- Port Security: Tại các Access Switch (C9200-48P / C9200L-24P-4X), thực hiện cấu hình Port Security giới hạn tối đa 2 địa chỉ MAC trên mỗi cổng vật lý.

- Control Plane Security: Tận dụng khả năng của dòng Switch Catalyst để triển khai DHCP Snooping và BPDU Guard

## 3.5. Yêu Cầu Quản Lý

- SSH version 2 trên toàn bộ thiết bị Cisco.

- FortiGate quản lý qua HTTPS GUI và CLI console.

- HPE AP-630 standalone: cấu hình trực tiếp qua web interface.

- Backup cấu hình định kỳ về TFTP Server (đặt tại Internal).

# 4. SƠ ĐỒ MẠNG

## 4.1. Sơ Đồ Luận Lý

### 4.1.1. Mô Hình Phân Lớp

Hệ thống tuân theo mô hình phân lớp 5 tầng. Lớp Biên do Cisco C8455-G2 đảm nhiệm: tiếp nhận đường truyền từ ISP qua cổng SFP+, thực hiện NAT Overload và chạy OSPF Area 0 với FortiGate. Lớp Bảo mật do FortiGate FG-200G đảm nhiệm: GE SFP+ WAN kết nối lên C8455-G2, GE SFP+ LAN kết nối xuống Core C9404R, thực hiện Zone-Based Policy phân tách WAN/DMZ/Internal/LAN. Lớp Lõi gồm hai C9404R Chassis chạy StackWise Virtual: cổng SFP+ 10G kết nối quang lên FG-200G và xuống các Distribution Switch C9300X-12Y. Lớp Phân phối do C9300X-12Y đảm nhiệm: SFP28 25G nhận từ Core SFP+ 10G (chạy ở tốc độ 10G), cổng SFP+ xuống Access C9200L. Lớp Truy cập do C9200L-24P-4X đảm nhiệm: SFP+ nhận từ Dist, PoE+ cấp nguồn và kết nối HPE AP-630, RJ45 kết nối PC.

Ví dụ ở Building số 1 có được mô hình phân lớp theo thứ tự CoreSw -> Distribute Sw -> Access Sw -> Thiết bị đầu cuối

Thiết kế trên đảm bảo sự ổn lại và khả năng scale lâu dài

### 4.1.2. Phân Vùng Mạng

Kiến trúc mạng của hệ thống được phân tách thành 6 VLAN độc lập tương ứng với 06 vùng chức năng cụ thể nhằm tối ưu hóa công tác quản trị và bảo mật hạ tầng. Theo đó, phân đoạn mạng cho người dùng tại Building 1 được quy hoạch qua VLAN 10 (172.16.10.0/24) và VLAN 20 (172.16.20.0/24), trong khi Building 2 sử dụng VLAN 30 (172.16.30.0/24) và VLAN 60 (172.16.60.0/24) để phục vụ các khối văn phòng riêng biệt. Đối với các vùng dịch vụ trọng yếu, hệ thống triển khai VLAN 40 (172.16.40.0/24) làm vùng DMZ cho các máy chủ công cộng (Web/Email Server) và VLAN 50 (172.16.50.0/24) cho vùng Internal chứa hạ tầng điều khiển (DHCP/DNS Server). Cả hai phân vùng máy chủ này đều được thiết lập địa chỉ IP tĩnh tuyệt đối để đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của dịch vụ. Về mặt vận hành luồng dữ liệu, toàn bộ cơ chế định tuyến giữa các VLAN (Inter-VLAN Routing) được xử lý tập trung tại cặp Core Switch Cisco Catalyst C9404R thông qua các giao diện ảo SVI. Đồng thời, tường lửa FortiGate FG-200G đóng vai trò là chốt chặn trung tâm để kiểm soát và thực thi các chính sách bảo mật nghiêm ngặt đối với mọi lưu lượng di chuyển giữa các phân vùng (Zone-based traffic control).

### 4.1.3. Lưu Đồ Kết Nối Giữa Các Lớp

Bảng sau mô tả chi tiết cổng kết nối và loại cáp giữa các lớp:

| Lớp | Thiết bị | Cổng nguồn | Cổng đích | Loại kết nối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biên | Cisco C8455-G2 | WAN SFP+ (ISP) | FG-200G GE SFP+ WAN | Routed – NAT/PAT |
| Bảo mật | FortiGate FG-200G | GE SFP+ LAN | C9404R SFP+ | Routed – Zone Policy |
| Lõi | Cisco C9404R ×2 (StackWise) | SFP+ 10G | C9300X-12Y SFP28 | Trunk 802.1Q – Quang OM4 |
| DMZ | C9300X-12Y (DMZ-SW) | SFP28 (từ Core) | RJ45 → Dell R760 ×2 | Access VLAN 40 |
| Internal | C9200L (Internal-SW) | SFP+ (từ Core) | RJ45 → Dell R760 ×2 | Access VLAN 50 |
| Phân phối | C9300X-12Y (Dist-SW) | SFP28 (từ Core SFP+) | C9200L SFP+ Access | Trunk 802.1Q – Quang OM4 |
| Truy cập | C9200L-24P-4X | SFP+ (từ Dist SFP28) | PoE+ → HPE AP-630 / RJ45 → PC | Access – Đồng Cat6A |

Luồng lưu lượng từ Internet: Gói tin từ Internet vào cổng WAN SFP+ của C8455-G2, sau NAT/PAT được chuyển đến GE SFP+ WAN của FG-200G. FortiGate kiểm tra Zone Policy và phân luồng: vào DMZ qua C9300X-12Y DMZ-Switch (VLAN 40), hoặc vào LAN qua GE SFP+ LAN xuống Core C9404R SFP+. Core phân phối Trunk đến Dist C9300X-12Y (SFP+ Core → SFP28 Dist). Dist chuyển Trunk xuống Access C9200L (SFP28 Dist → SFP+ Access). Access cấp PoE+ cho HPE AP-630 và RJ45 cho PC.

Các cổng được nối ở từng thiết bị:

Core Switch nối với Distribute Switch

Distribute Switch nối với Access Switch

## 4.2. Sơ Đồ Vật Lý

### 4.2.1. Vị Trí Đặt Thiết Bị

Các thiết bị mạng cốt lõi bao gồm Router biên Cisco C8455-G2, tường lửa FortiGate FG-200G và hai Core Switch Cisco Catalyst C9404R được lắp đặt tập trung tại Phòng Máy Chủ Trung tâm trong hệ thống tủ rack 19 inch tiêu chuẩn. Cùng được đặt tại phòng máy chủ này là bốn máy chủ Dell R760 đảm nhiệm các vai trò Web, Email, DHCP và DNS Server, trong đó vị trí lắp đặt của chúng được phân biệt rõ rệt theo từng vùng DMZ và Internal để đảm bảo an ninh vật lý tối đa. Tại các tòa nhà Building 1 và Building 2, các Switch phân phối Cisco Catalyst C9300X-12Y được bố trí tại tủ mạng tầng cùng với các Switch truy cập Cisco Catalyst C9200L-24P-4X tương ứng nhằm tối ưu hóa kết nối nội bộ và công tác quản lý thiết bị. Cuối cùng, các điểm phát sóng Wi-Fi HPE AP-630 được gắn cố định trên trần tại vị trí trung tâm của mỗi văn phòng nhằm đảm bảo vùng phủ sóng Wi-Fi 6 đồng nhất, ổn định và không có điểm chết cho toàn bộ người dùng.

### 4.2.2. Hạ Tầng Cáp

Hệ thống hạ tầng cáp được triển khai đồng bộ với toàn bộ đường uplink từ phòng máy chủ đến tủ mạng các tòa nhà sử dụng cáp quang multi-mode OM4 đầu nối LC-LC, được kéo trong máng cáp kín có dán nhãn định danh rõ ràng để phục vụ công tác bảo trì. Các kết nối giữa Distribution Switch và Access Switch trong cùng một tầng được thực hiện qua dây nhảy quang OM4 loại ngắn nhằm duy trì băng thông cực cao và đảm bảo tính thẩm mỹ cho hạ tầng tủ mạng. Chặng cuối từ các cổng của Access Switch đến thiết bị đầu cuối của người dùng và các bộ phát AP sử dụng cáp đồng Cat6A UTP đi trong ống luồn bảo vệ, với các đầu nối RJ45 được bấm theo đúng chuẩn kỹ thuật T568B. Để cam kết duy trì tốc độ truyền tải ổn định 1 Gbps và hiệu suất cấp nguồn PoE+ cho các thiết bị HPE AP-630, chiều dài của mỗi đoạn cáp đồng được kiểm soát chặt chẽ không vượt quá 90m nhằm ngăn ngừa tuyệt đối tình trạng nhiễu tín hiệu hoặc sụt áp trên đường truyền.

### 4.2.3. Phòng Máy Chủ / Tủ Rack

Phòng máy chủ được thiết kế và vận hành tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 nhằm đảm bảo môi trường hoạt động tối ưu và an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống hạ tầng mạng. Theo đó, hệ thống điều hòa chuyên dụng được cấu hình để duy trì nhiệt độ ổn định trong khoảng 18–24°C, kết hợp cùng bộ lưu điện UPS công suất 10kVA nhằm đảm bảo tính liên tục của dịch vụ ngay cả khi xảy ra sự cố về lưới điện. Công tác an ninh vật lý được thắt chặt thông qua cơ chế kiểm soát ra vào bằng thẻ từ cùng hệ thống camera giám sát hoạt động 24/7 để theo dõi mọi biến động trong khu vực kỹ thuật. Về quy hoạch vật lý, hệ thống được phân bổ trên hai tủ Rack chuyên dụng bao gồm Rack 1 (42U) tập trung các thiết bị hạ tầng cốt lõi được sắp xếp khoa học từ Patch Panel, cặp Core Switch Cisco Catalyst C9404R, tường lửa FortiGate FG-200G cho đến Router biên Cisco C8455-G2 và hệ thống UPS đặt ở tầng thấp nhất. Song song đó, Rack 2 (24U) được dành riêng cho các máy chủ Dell R760 phục vụ cho cả vùng DMZ (Web và Email Server) lẫn vùng Internal (DHCP và DNS Server), tích hợp cùng bộ chuyển mạch KVM Switch giúp quản trị viên dễ dàng thao tác và điều khiển trực tiếp các hệ thống máy chủ tại hiện trường.

# 5. QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP

# 5.1. Bảng VLAN và Subnet

Hệ thống sử dụng dải 172.16.0.0/16 chia thành các /24 subnet độc lập. Mỗi VLAN là một broadcast domain riêng. Gateway của mỗi VLAN được cấu hình dưới dạng SVI (Switched Virtual Interface) trên Core C9404R. Địa chỉ .1 dành cho Gateway/SVI, .2–.9 dành cho thiết bị mạng (IP tĩnh), .10 trở lên cho DHCP Pool hoặc máy chủ.

| VLAN | Tên VLAN | Subnet | Gateway (SVI) | Dải DHCP | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | VP1-B1 | 172.16.10.0/24 | 172.16.10.1 | 10–200 | Building 1 – VP 1 |
| 20 | VP2-B1 | 172.16.20.0/24 | 172.16.20.1 | 10–200 | Building 1 – VP 2 |
| 30 | VP1-B2 | 172.16.30.0/24 | 172.16.30.1 | 10–200 | Building 2 – VP 1 |
| 60 | VP2-B2 | 172.16.60.0/24 | 172.16.60.1 | 10–200 | Building 2 – VP 2 |
| 40 | DMZ | 172.16.40.0/24 | 172.16.40.1 | Không DHCP | IP tĩnh – DMZ |
| 50 | Internal | 172.16.50.0/24 | 172.16.50.1 | Không DHCP | IP tĩnh – Internal |

## 5.2. Bảng Tổng Hợp Địa Chỉ IP Thiết Bị

| Thiết bị | VLAN | Địa chỉ IP | Cổng quản lý | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT BỊ MẠNG – IP TĨNH |  |  |  |  |
| Cisco C8455-G2 (Router) | WAN/VLAN50 | WAN: ISP / Lo0: 10.0.0.1/32 | Gi0/0/0 | Edge Router, NAT, OSPF |
| FortiGate FG-200G | WAN+LAN | WAN:ISP-side / LAN: 172.16.50.2 | port1/port2 | NGFW, Zone Policy, OSPF |
| Core SW C9404R #1 | VLAN 50 | 172.16.50.3 | Vlan50 SVI | Core, StackWise Master |
| Core SW C9404R #2 | VLAN 50 | 172.16.50.4 | Vlan50 SVI | Core, StackWise Member |
| DMZ-SW C9300X-12Y | VLAN 40 | 172.16.40.2 | Vlan40 SVI | DMZ Distribution |
| Dist-SW B1 C9300X-12Y | VLAN 50 | 172.16.50.5 | Vlan50 SVI | Distribution Building 1 |
| Dist-SW B2 C9300X-12Y | VLAN 50 | 172.16.50.6 | Vlan50 SVI | Distribution Building 2 |
| Access-SW B1-VP1 | VLAN 10 | 172.16.10.2 | Vlan10 SVI | Access – B1 VP1 |
| Access-SW B1-VP2 | VLAN 20 | 172.16.20.2 | Vlan20 SVI | Access – B1 VP2 |
| Access-SW B2-VP1 | VLAN 30 | 172.16.30.2 | Vlan30 SVI | Access – B2 VP1 |
| Access-SW B2-VP2 | VLAN 60 | 172.16.60.2 | Vlan60 SVI | Access – B2 VP2 |
| MÁY CHỦ – IP TĨNH |  |  |  |  |
| Web Server (Dell R760) | VLAN 40 | 172.16.40.10 | eth0 | HTTP/HTTPS công cộng |
| Email Server (Dell R760) | VLAN 40 | 172.16.40.11 | eth0 | SMTP/IMAP công cộng |
| DHCP Server (Dell R760) | VLAN 50 | 172.16.50.10 | eth0 | Cấp phát IP toàn hệ thống |
| DNS Server (Dell R760) | VLAN 50 | 172.16.50.11 | eth0 | Phân giải tên miền nội bộ |
| HPE AP-630 B1-VP1 | VLAN 10 | 172.16.10.5 | eth0 (PoE) | Wi-Fi 6 văn phòng |
| HPE AP-630 B1-VP2 | VLAN 20 | 172.16.20.5 | eth0 (PoE) | Wi-Fi 6 văn phòng |
| HPE AP-630 B2-VP1 | VLAN 30 | 172.16.30.5 | eth0 (PoE) | Wi-Fi 6 văn phòng |
| HPE AP-630 B2-VP2 | VLAN 60 | 172.16.60.5 | eth0 (PoE) | Wi-Fi 6 văn phòng |

## 5.3. DHCP Pool Chi Tiết

DHCP Server tại 172.16.50.10 phục vụ tập trung cho 4 VLAN văn phòng. Core C9404R cấu hình ip helper-address trên từng SVI để relay DHCP Request đến DHCP Server. DNS Server 172.16.50.11 làm DNS chính, 8.8.8.8 làm dự phòng.

| VLAN | DHCP Pool | DNS Chính | DNS Dự phòng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 172.16.10.10 – 172.16.10.200 | 172.16.50.11 | 8.8.8.8 | B1-VP1, .1–.9 tĩnh |
| 20 | 172.16.20.10 – 172.16.20.200 | 172.16.50.11 | 8.8.8.8 | B1-VP2, .1–.9 tĩnh |
| 30 | 172.16.30.10 – 172.16.30.200 | 172.16.50.11 | 8.8.8.8 | B2-VP1, .1–.9 tĩnh |
| 60 | 172.16.60.10 – 172.16.60.200 | 172.16.50.11 | 8.8.8.8 | B2-VP2, .1–.9 tĩnh |
| 40 | Không dùng DHCP | — | — | IP tĩnh toàn bộ – DMZ |
| 50 | Không dùng DHCP | — | — | IP tĩnh toàn bộ – Internal |

# 6. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHI TIẾT

## 6.1. Cisco C8455-G2 – Router Edge

### 6.1.1. Vai Trò Và Lý Do Chọn

Cisco C8455-G2 là router dòng Catalyst 8000 Edge series, kế thừa từ ISR 4000. Được chọn vì: hỗ trợ cổng SFP+ 10G đủ băng thông cho đường WAN tốc độ cao từ ISP; tích hợp sẵn NAT, ACL, QoS và OSPF trên nền IOS XE; module expansion slot cho phép bổ sung WAN interface khi cần đường truyền dự phòng (failover ISP); phù hợp quy mô doanh nghiệp vừa với 2 tòa nhà. Trong sơ đồ này C8455-G2 là điểm kết nối duy nhất ra Internet, đóng vai trò NAT toàn bộ địa chỉ nội bộ và chạy OSPF Area 0 với FortiGate để trao đổi routing table tự động.

### 6.1.2. Cấu Hình

Bước 1: Cấu hình hostname và bảo mật cơ bản:

Router> enable Router# configure terminal Router(config)# hostname C8455-Edge C8455-Edge(config)# no ip domain-lookup C8455-Edge(config)# ip domain-name company.local C8455-Edge(config)# crypto key generate rsa modulus 2048 C8455-Edge(config)# ip ssh version 2 C8455-Edge(config)# username admin privilege 15 secret StrongPass@2026 C8455-Edge(config)# line vty 0 4 C8455-Edge(config-line)# transport input ssh C8455-Edge(config-line)# login local C8455-Edge(config-line)# exec-timeout 10 0

Bước 2: Cấu hình cổng WAN kết nối ISP và cổng LAN xuống FortiGate:

! Cổng WAN - nhận IP từ ISP (hoặc đặt tĩnh theo ISP cấp) C8455-Edge(config)# interface GigabitEthernet0/0/0 C8455-Edge(config-if)# description WAN-TO-ISP C8455-Edge(config-if)# ip address dhcp C8455-Edge(config-if)# ip nat outside C8455-Edge(config-if)# no shutdown ! Cổng SFP+ xuống FortiGate FG-200G C8455-Edge(config)# interface TenGigabitEthernet0/1/0 C8455-Edge(config-if)# description LAN-TO-FG200G C8455-Edge(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 C8455-Edge(config-if)# ip nat inside C8455-Edge(config-if)# no shutdown

Bước 3: Cấu hình NAT Overload (PAT) cho toàn bộ mạng nội bộ:

! ACL xác định traffic cần NAT C8455-Edge(config)# ip access-list standard NAT-INSIDE C8455-Edge(config-std-nacl)# permit 172.16.0.0 0.0.255.255 C8455-Edge(config-std-nacl)# exit ! Áp dụng NAT Overload ra cổng WAN C8455-Edge(config)# ip nat inside source list NAT-INSIDE interface GigabitEthernet0/0/0 overload ! Default route lên ISP C8455-Edge(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp

Bước 4: Cấu hình OSPF Area 0 với FortiGate:

C8455-Edge(config)# router ospf 1 C8455-Edge(config-router)# router-id 10.0.0.2 C8455-Edge(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 ! Quảng bá default route vào OSPF để FortiGate và Core nhận C8455-Edge(config-router)# default-information originate always C8455-Edge(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0/0 C8455-Edge(config-router)# area 0 authentication message-digest ! OSPF authentication trên interface C8455-Edge(config)# interface TenGigabitEthernet0/1/0 C8455-Edge(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfKey@2026 C8455-Edge(config-if)# ip ospf 1 area 0

## 6.2. FortiGate FG-200G – Firewall Edge

### 6.2.1. Vai Trò Và Lý Do Chọn

FortiGate FG-200G được chọn vì phù hợp quy mô doanh nghiệp vừa với throughput firewall 20 Gbps, hỗ trợ Zone-Based Policy tách biệt rõ ràng 4 vùng mạng (WAN/DMZ/Internal/LAN). Trong sơ đồ này FG-200G là thiết bị phân vùng bảo mật trung tâm: cổng GE SFP+ WAN kết nối quang lên C8455-G2, cổng GE SFP+ LAN kết nối quang xuống Core C9404R, các zone được định nghĩa rõ với chính sách tường lửa cơ bản theo yêu cầu. Không cần SSL Deep Inspection nên tiết kiệm tài nguyên xử lý. OSPF chạy giữa FG-200G, C8455-G2 và Core C9404R để tự động cập nhật bảng định tuyến.

### 6.2.2. Cấu Hình Zones Và Interfaces (FortiOS CLI)

Bước 1: Cấu hình interfaces (cổng vật lý):

# Đăng nhập FortiGate CLI config system interface edit port1 set alias WAN-TO-C8455 set mode static set ip 10.0.0.1 255.255.255.252 set allowaccess ping ssh set role wan next edit port2 set alias LAN-TO-CORE set mode static set ip 10.0.1.1 255.255.255.252 set allowaccess ping ssh https set role lan next edit port3 set alias DMZ-LINK set mode static set ip 192.168.40.1 255.255.255.0 set allowaccess ping set role dmz next end

Bước 2: Cấu hình OSPF trên FortiGate:

config router ospf set router-id 10.0.1.1 config area edit 0.0.0.0 next end config network edit 1 set prefix 10.0.0.0 255.255.255.252 set area 0.0.0.0 next edit 2 set prefix 10.0.1.0 255.255.255.252 set area 0.0.0.0 next edit 3 set prefix 172.16.0.0 255.255.0.0 set area 0.0.0.0 next end end

Bước 3: Cấu hình Firewall Policy – Zone-Based (chính sách cơ bản):

# Policy 1: LAN → WAN (Internet access cho nội bộ) config firewall policy edit 1 set name LAN-TO-WAN set srcintf port2 set dstintf port1 set srcaddr all set dstaddr all set action accept set schedule always set service ALL set nat enable next # Policy 2: WAN → DMZ (chỉ HTTP/HTTPS vào Web Server) edit 2 set name WAN-TO-WEBSERVER set srcintf port1 set dstintf port3 set srcaddr all set dstaddr 172.16.40.10/32 set action accept set schedule always set service HTTP HTTPS next # Policy 3: WAN → DMZ (chỉ SMTP/IMAP vào Email Server) edit 3 set name WAN-TO-EMAILSERVER set srcintf port1 set dstintf port3 set srcaddr all set dstaddr 172.16.40.11/32 set action accept set schedule always set service SMTP IMAP IMAPS next # Policy 4: DMZ → WAN (Email Server gửi mail ra ngoài) edit 4 set name DMZ-TO-WAN set srcintf port3 set dstintf port1 set srcaddr 172.16.40.11/32 set dstaddr all set action accept set schedule always set service SMTP set nat enable next # Policy 5: DENY DMZ → LAN (chặn hoàn toàn) edit 5 set name DENY-DMZ-TO-LAN set srcintf port3 set dstintf port2 set srcaddr all set dstaddr all set action deny set schedule always set service ALL set logtraffic all next end

## 6.3. Cisco C9404R – Core Switch

### 6.3.1. Vai Trò Và Lý Do Chọn

Cisco C9404R Chassis được chọn làm Core Switch vì đây là chassis modular 4-slot hiệu năng cao, hỗ trợ StackWise Virtual tạo redundancy tại lớp lõi quan trọng nhất. Trong sơ đồ có 2 C9404R hoạt động StackWise Virtual: khi một con gặp sự cố, con còn lại tiếp tục phục vụ không gián đoạn. Backplane capacity lớn đảm bảo không tắc nghẽn dù tất cả Distribution và vùng máy chủ cùng hoạt động. Hỗ trợ Layer 3 routing đầy đủ (OSPF, SVI) thực hiện Inter-VLAN Routing tập trung. Slot trống có thể bổ sung line card 40G/100G khi cần nâng cấp trong tương lai.

### 6.3.2. Cấu Hình StackWise Virtual

! Thực hiện trên cả 2 switch C9404R ! === Switch 1 (Master) === SW1(config)# stackwise-virtual SW1(config-stackwise-virtual)# domain 1 SW1(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/47 SW1(config-if)# stackwise-virtual link 1 SW1(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/48 SW1(config-if)# stackwise-virtual link 2 ! === Switch 2 (Member) === SW2(config)# stackwise-virtual SW2(config-stackwise-virtual)# domain 1 SW2(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/47 SW2(config-if)# stackwise-virtual link 1 SW2(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/48 SW2(config-if)# stackwise-virtual link 2 ! Sau khi cấu hình: reload cả 2 switch để StackWise Virtual có hiệu lực

### 6.3.3. Cấu Hình VLAN, SVI và Inter-VLAN Routing

CoreSW(config)# hostname CoreSW ! Tạo toàn bộ VLAN CoreSW(config)# vlan 10 CoreSW(config-vlan)# name VP1-Building1 CoreSW(config)# vlan 20 CoreSW(config-vlan)# name VP2-Building1 CoreSW(config)# vlan 30 CoreSW(config-vlan)# name VP1-Building2 CoreSW(config)# vlan 40 CoreSW(config-vlan)# name DMZ CoreSW(config)# vlan 50 CoreSW(config-vlan)# name Internal CoreSW(config)# vlan 60 CoreSW(config-vlan)# name VP2-Building2 ! Cấu hình SVI – Gateway cho từng VLAN CoreSW(config)# interface Vlan10 CoreSW(config-if)# description Gateway-VP1-B1 CoreSW(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0 CoreSW(config-if)# ip helper-address 172.16.50.10 CoreSW(config-if)# no shutdown CoreSW(config)# interface Vlan20 CoreSW(config-if)# description Gateway-VP2-B1 CoreSW(config-if)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0 CoreSW(config-if)# ip helper-address 172.16.50.10 CoreSW(config-if)# no shutdown CoreSW(config)# interface Vlan30 CoreSW(config-if)# description Gateway-VP1-B2 CoreSW(config-if)# ip address 172.16.30.1 255.255.255.0 CoreSW(config-if)# ip helper-address 172.16.50.10 CoreSW(config-if)# no shutdown CoreSW(config)# interface Vlan40 CoreSW(config-if)# description Gateway-DMZ CoreSW(config-if)# ip address 172.16.40.1 255.255.255.0 CoreSW(config-if)# no shutdown CoreSW(config)# interface Vlan50 CoreSW(config-if)# description Gateway-Internal CoreSW(config-if)# ip address 172.16.50.1 255.255.255.0 CoreSW(config-if)# no shutdown CoreSW(config)# interface Vlan60 CoreSW(config-if)# description Gateway-VP2-B2 CoreSW(config-if)# ip address 172.16.60.1 255.255.255.0 CoreSW(config-if)# ip helper-address 172.16.50.10 CoreSW(config-if)# no shutdown ! Bật IP Routing tại Core CoreSW(config)# ip routing

### 6.3.4. Cấu Hình OSPF Tại Core

CoreSW(config)# router ospf 1 CoreSW(config-router)# router-id 192.168.50.3 ! Quảng bá tất cả các subnet vào OSPF Area 0 CoreSW(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0 CoreSW(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 CoreSW(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 CoreSW(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0 CoreSW(config-router)# network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0 CoreSW(config-router)# network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0 CoreSW(config-router)# network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0 CoreSW(config-router)# area 0 authentication message-digest ! Interface kết nối lên FortiGate CoreSW(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1 CoreSW(config-if)# description UPLINK-TO-FG200G CoreSW(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 CoreSW(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfKey@2026 CoreSW(config-if)# ip ospf 1 area 0 CoreSW(config-if)# no shutdown

### 6.3.5. Cấu Hình Trunk Xuống Distribution

! Trunk đến Dist-SW Building 1 (cổng SFP+ quang OM4) CoreSW(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/2 CoreSW(config-if)# description TRUNK-TO-DIST-B1 CoreSW(config-if)# switchport mode trunk CoreSW(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,50 CoreSW(config-if)# no shutdown ! Trunk đến Dist-SW Building 2 CoreSW(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/3 CoreSW(config-if)# description TRUNK-TO-DIST-B2 CoreSW(config-if)# switchport mode trunk CoreSW(config-if)# switchport trunk allowed vlan 30,60,50 CoreSW(config-if)# no shutdown ! Trunk đến DMZ-SW CoreSW(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/4 CoreSW(config-if)# description TRUNK-TO-DMZ-SW CoreSW(config-if)# switchport mode trunk CoreSW(config-if)# switchport trunk allowed vlan 40 CoreSW(config-if)# no shutdown ! Trunk đến Internal-SW CoreSW(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/5 CoreSW(config-if)# description TRUNK-TO-INTERNAL-SW CoreSW(config-if)# switchport mode trunk CoreSW(config-if)# switchport trunk allowed vlan 50 CoreSW(config-if)# no shutdown

## 6.4. Cisco C9300X-12Y – Distribution Switch

### 6.4.1. Vai Trò Và Lý Do Chọn

C9300X-12Y có 12 cổng SFP28 25G – đây là lý do phù hợp cho vai trò Distribution trong sơ đồ này: cổng SFP28 nhận uplink từ Core C9404R SFP+ 10G (auto-negotiate 10G), đồng thời cổng SFP+ downlink xuống Access C9200L. Model -12Y không có cổng đồng RJ45 nên phù hợp thiết kế toàn quang giữa các lớp. Khi cần nâng tốc độ uplink Core lên 25G trong tương lai chỉ cần thay module SFP28 phía Core, không cần thay Dist Switch. Cùng model với DMZ-SW giúp đơn nhất linh kiện dự phòng.

### 6.4.2. Cấu Hình Distribution Switch Building 1

Dist-B1(config)# hostname Dist-B1 ! Tạo VLAN cần thiết Dist-B1(config)# vlan 10 Dist-B1(config-vlan)# name VP1-Building1 Dist-B1(config)# vlan 20 Dist-B1(config-vlan)# name VP2-Building1 Dist-B1(config)# vlan 50 Dist-B1(config-vlan)# name Internal ! Cổng SFP28 uplink về Core (auto-negotiate 10G từ Core SFP+) Dist-B1(config)# interface TwentyFiveGigE1/0/1 Dist-B1(config-if)# description UPLINK-TO-CORE Dist-B1(config-if)# switchport mode trunk Dist-B1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,50 Dist-B1(config-if)# no shutdown ! Cổng SFP+ downlink xuống Access VP1 Dist-B1(config)# interface TwentyFiveGigE1/0/2 Dist-B1(config-if)# description DOWNLINK-TO-ACCESS-VP1 Dist-B1(config-if)# switchport mode trunk Dist-B1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,50 Dist-B1(config-if)# no shutdown ! Cổng SFP+ downlink xuống Access VP2 Dist-B1(config)# interface TwentyFiveGigE1/0/3 Dist-B1(config-if)# description DOWNLINK-TO-ACCESS-VP2 Dist-B1(config-if)# switchport mode trunk Dist-B1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20,50 Dist-B1(config-if)# no shutdown ! SVI quản lý Dist-B1(config)# interface Vlan50 Dist-B1(config-if)# ip address 172.16.50.5 255.255.255.0 Dist-B1(config-if)# no shutdown Dist-B1(config)# ip default-gateway 172.16.50.1

Cấu hình tương tự cho Dist-B2, thay VLAN 10/20 bằng VLAN 30/60, IP quản lý 192.168.50.6.

## 6.5. Cisco C9200L-24P-4X – Access Switch

### 6.5.1. Vai Trò Và Lý Do Chọn

C9200L-24P-4X có 24 cổng PoE+ (tổng 370W) và 4 cổng uplink SFP+ 10G, phù hợp chính xác vai trò Access Switch trong sơ đồ: cổng SFP+ nhận uplink quang từ Dist C9300X-12Y, 24 cổng PoE+ vừa cấp nguồn cho HPE AP-630 vừa kết nối PC. Model -24P-4X nhỏ gọn, tiêu thụ điện hợp lý, đặt vừa trong tủ mạng tại từng văn phòng. Hỗ trợ Port Security, DHCP Snooping, 802.1X đầy đủ cho lớp Access. Khi văn phòng mở rộng có thể stacking thêm unit C9200L mà không cần thay cơ sở hạ tầng quang.

### 6.5.2. Cấu Hình Access Switch VP1 Building 1

Access-B1VP1(config)# hostname Access-B1VP1 ! Tạo VLAN Access-B1VP1(config)# vlan 10 Access-B1VP1(config-vlan)# name VP1-Building1 Access-B1VP1(config)# vlan 50 Access-B1VP1(config-vlan)# name Internal ! Uplink SFP+ về Distribution (Trunk) Access-B1VP1(config)# interface TenGigabitEthernet1/1/1 Access-B1VP1(config-if)# description UPLINK-TO-DIST-B1 Access-B1VP1(config-if)# switchport mode trunk Access-B1VP1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,50 Access-B1VP1(config-if)# no shutdown ! Cổng PoE+ kết nối HPE AP-630 (Access Port VLAN 10) Access-B1VP1(config)# interface GigabitEthernet1/0/1 Access-B1VP1(config-if)# description POE-TO-HPE-AP630 Access-B1VP1(config-if)# switchport mode access Access-B1VP1(config-if)# switchport access vlan 10 Access-B1VP1(config-if)# spanning-tree portfast Access-B1VP1(config-if)# no shutdown ! Cổng RJ45 kết nối PC (Access Port VLAN 10) Access-B1VP1(config)# interface range GigabitEthernet1/0/2-24 Access-B1VP1(config-if-range)# description PC-ACCESS-PORT Access-B1VP1(config-if-range)# switchport mode access Access-B1VP1(config-if-range)# switchport access vlan 10 Access-B1VP1(config-if-range)# spanning-tree portfast Access-B1VP1(config-if-range)# no shutdown ! Port Security – giới hạn 2 MAC/cổng Access-B1VP1(config)# interface range GigabitEthernet1/0/2-24 Access-B1VP1(config-if-range)# switchport port-security Access-B1VP1(config-if-range)# switchport port-security maximum 2 Access-B1VP1(config-if-range)# switchport port-security violation restrict Access-B1VP1(config-if-range)# switchport port-security aging time 10 ! DHCP Snooping Access-B1VP1(config)# ip dhcp snooping Access-B1VP1(config)# ip dhcp snooping vlan 10 Access-B1VP1(config)# no ip dhcp snooping information option ! Đánh trust cho cổng uplink Access-B1VP1(config)# interface TenGigabitEthernet1/1/1 Access-B1VP1(config-if)# ip dhcp snooping trust ! SVI quản lý Access-B1VP1(config)# interface Vlan10 Access-B1VP1(config-if)# ip address 172.16.10.2 255.255.255.0 Access-B1VP1(config-if)# no shutdown Access-B1VP1(config)# ip default-gateway 172.16.10.1

Cấu hình tương tự cho các Access Switch còn lại, chỉ thay VLAN ID và địa chỉ IP quản lý tương ứng theo bảng quy hoạch IP.

## 6.6. HPE AP-630 – Wireless Access Point (Standalone)

### 6.6.1. Vai Trò Và Lý Do Chọn

HPE AP-630 là Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) dual-band (2.4GHz + 5GHz), hỗ trợ chuẩn PoE+ (802.3at) nhận nguồn trực tiếp từ cổng PoE+ của C9200L-24P-4X. Được chọn vì phù hợp môi trường doanh nghiệp với mật độ thiết bị trung bình, Wi-Fi 6 giảm latency và tăng throughput so với Wi-Fi 5. Chạy standalone không cần Controller riêng, giảm chi phí và đơn giản hóa quản lý cho quy mô 4 AP. Khi tổ chức mở rộng lên nhiều AP hơn có thể nâng cấp lên HPE Aruba Central quản lý cloud mà không cần thay AP. Cổng PoE+ tiêu thụ tối đa 25.5W trong giới hạn 370W của Access Switch.

### 6.6.2. Cấu Hình HPE AP-630 Standalone

Đăng nhập web interface AP tại địa chỉ IP mặc định (192.168.1.1) sau khi kết nối PoE+:

# Đổi IP tĩnh cho AP (ví dụ AP tại B1-VP1) # Vào: Configuration > Network > IP Settings IP Address : 172.16.10.5 Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 172.16.10.1 DNS Primary : 172.16.50.11 DNS Secondary : 8.8.8.8 # Cấu hình SSID nội bộ doanh nghiệp # Vào: Configuration > Wireless > SSIDs > Add SSID Name : Company-WiFi Band : Dual Band (2.4GHz + 5GHz) Security : WPA2-Personal Passphrase : StrongWifi@2026 VLAN ID : 10 (thay theo VLAN văn phòng tương ứng) Band Steering : Enabled (ưu tiên 5GHz) # Cấu hình Radio # Vào: Configuration > Radio 2.4GHz Channel: Auto 5GHz Channel : Auto Transmit Power: Auto # Đổi mật khẩu admin # Vào: System > Admin > Change Password New Password : AdminAP@2026

## 6.7. Dell PowerEdge R760 – Máy Chủ

### 6.7.1. Vai Trò Và Lý Do Chọn

Dell PowerEdge R760 thế hệ 2024 được chọn vì hiệu năng cao với CPU Intel Xeon Scalable Gen 4, RAM ECC, hỗ trợ RAID 5/10 cho dữ liệu quan trọng. Tích hợp iDRAC9 cho phép quản lý từ xa toàn bộ: bật/tắt nguồn, console, cập nhật firmware mà không cần vào phòng máy chủ. ProSupport 3 năm onsite tại Việt Nam đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật nhanh. Bốn R760 phục vụ 4 vai trò: Web Server và Email Server trong vùng DMZ (VLAN 40), DHCP Server và DNS Server trong vùng Internal (VLAN 50). Phân tách theo vùng giúp nếu DMZ bị xâm phạm thì Internal không bị ảnh hưởng.

### 6.7.2. Cấu Hình DHCP Server (Windows Server / Linux ISC DHCP)

# Ví dụ cấu hình ISC DHCP Server trên Linux (192.168.50.10) # File: /etc/dhcp/dhcpd.conf option domain-name "company.local"; option domain-name-servers 172.168.50.11, 8.8.8.8; default-lease-time 86400; max-lease-time 172800; # VLAN 10 – Building 1 VP1 subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.0 { range 172.16.10.10 172.16.10.200; option routers 172.168.10.1; } # VLAN 20 – Building 1 VP2 subnet 172.16.20.0 netmask 255.255.255.0 { range 172.16.20.10 172.16.20.200; option routers 172.16.20.1; } # VLAN 30 – Building 2 VP1 subnet 172.16.30.0 netmask 255.255.255.0 { range 172.16.30.10 172.16.30.200; option routers 172.16.30.1; } # VLAN 60 – Building 2 VP2 subnet 172.16.60.0 netmask 255.255.255.0 { range 172.16.60.10 172.16.60.200; option routers 172.18.60.1; }

# 7. LÝ DO CHỌN THIẾT BỊ VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

## 7.1. Phân Tích Lý Do Chọn Theo Yêu Cầu Sơ Đồ

Mỗi thiết bị trong sơ đồ được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí: đáp ứng đúng vai trò kỹ thuật trong mô hình phân lớp, phù hợp với yêu cầu cáp quang toàn bộ nội bộ, và có khả năng mở rộng theo sự phát triển của tổ chức.

| Thiết bị | Lý do chọn cho sơ đồ này | Khả năng mở rộng |
| --- | --- | --- |
| Cisco C8455-G2 | Cổng SFP+ 10G phù hợp WAN tốc độ cao; hỗ trợ OSPF, NAT, QoS tích hợp; module NIM mở rộng WAN interface khi cần dual ISP | Thêm module NIM để dual WAN failover; nâng cấp lên SD-WAN Cisco Catalyst bằng phần mềm, không thay phần cứng |
| FortiGate FG-200G | Throughput 20Gbps đủ cho 4 văn phòng + DMZ; Zone-Based Policy tách 4 vùng rõ ràng; GE SFP+ quang đúng yêu cầu sơ đồ; firewall cơ bản đủ theo yêu cầu | Nâng cấp FortiOS bật thêm tính năng IPS/Application Control khi cần; HA Active-Passive bằng cách thêm 1 FG-200G nữa |
| Cisco C9404R ×2 (StackWise) | Chassis modular phù hợp Core Layer cần dự phòng cao; StackWise Virtual loại bỏ SPOF tại lớp quan trọng nhất; SFP+ 10G đủ cho tất cả Dist Switch trong sơ đồ | Thêm line card 40G/100G khi băng thông tăng; thêm slot cho WAN module; StackWise Virtual cho phép nâng cấp từng switch không gián đoạn |
| Cisco C9300X-12Y (Dist+DMZ) | 12 cổng SFP28 25G – nhận 10G từ Core SFP+ và sẵn sàng 25G tương lai; không có cổng đồng phù hợp sơ đồ toàn quang; cùng model dùng cho cả Dist và DMZ-SW giảm linh kiện dự phòng | Nâng uplink Core lên 25G chỉ cần thay module phía Core; stacking thêm unit khi văn phòng mở rộng |
| Cisco C9200L-24P-4X | 24 cổng PoE+ 370W vừa đủ cho AP + PC; 4 uplink SFP+ 10G kết nối quang lên Dist; nhỏ gọn phù hợp tủ mạng văn phòng | Stacking thêm C9200L khi số thiết bị tăng; nâng cấp firmware qua Cisco DNA Center |
| HPE AP-630 | Wi-Fi 6 (802.11ax) giảm latency cho môi trường nhiều thiết bị; PoE+ nhận nguồn trực tiếp từ Access Switch không cần adapter; standalone phù hợp quy mô 4 AP | Nâng lên quản lý tập trung HPE Aruba Central khi mở rộng >10 AP; phần cứng không thay đổi, chỉ thay đổi mode quản lý |
| Dell R760 | Xeon Scalable Gen 4 hiệu năng cao; iDRAC9 quản lý từ xa; RAID dự phòng dữ liệu; ProSupport 3 năm onsite VN; phân tách DMZ/Internal theo rack | Thêm RAM/SSD/NIC mà không downtime; thay thế nhanh nhờ ProSupport onsite |

## 7.2. Tính Đồng Nhất Nền Tảng

Toàn bộ Switch từ Core đến Access đều thuộc dòng Cisco Catalyst 9000 Series trên nền IOS XE. Điều này mang lại ba lợi ích quan trọng: quản trị viên chỉ cần học một nền tảng CLI duy nhất; cấu hình template có thể tái sử dụng cho tất cả thiết bị; Cisco DNA Center có thể quản lý tập trung toàn bộ hạ tầng Catalyst 9000 từ một giao diện.

## 7.3. Lý Do Toàn Bộ Nội Bộ Dùng Cáp Quang

- Miễn nhiễm điện từ: Cáp quang không bị ảnh hưởng bởi nhiễu EMI từ thiết bị điện trong tòa nhà.

- Khoảng cách: Cáp quang OM4 đạt tối đa 400m cho 10G, phù hợp khoảng cách liên tòa nhà mà cáp đồng Cat6A không thể đáp ứng (giới hạn 100m).

- Bảo mật vật lý: Không thể dùng thiết bị tap đơn giản để nghe lén cáp quang.

- Tương lai: Khi nâng cấp lên 25G hoặc 100G chỉ cần thay module SFP, giữ nguyên hạ tầng cáp quang.

## 7.4. Lộ Trình Mở Rộng Đề Xuất

- Giai đoạn 1 (Hiện tại): Tập trung hoàn thiện và ổn định hóa hạ tầng cơ sở theo đúng thiết kế của đồ án Lab 2. Quy mô hệ thống đáp ứng nhu cầu cho 4 phân vùng văn phòng tại hai tòa nhà, vận hành với 4 bộ phát không dây HPE AP-630 ở chế độ Standalone. Lớp bảo mật vành đai được thiết lập ở mức cơ bản thông qua tường lửa FortiGate FG-200G nhằm kiểm soát chặt chẽ các luồng dữ liệu quan trọng giữa vùng WAN, DMZ và mạng nội bộ.

- Giai đoạn 2 (Tầm nhìn 1–2 năm): Dự kiến mở rộng quy mô hạ tầng sang tòa nhà Building 3 để đáp ứng sự tăng trưởng về nhân sự. Việc triển khai sẽ tận dụng thiết kế dạng module của Core Switch Cisco Catalyst C9404R, cho phép bổ sung thêm các nhánh Distribution Switch C9300X-12Y và Access Switch C9200L thông qua các khe cắm (slot) trống sẵn có. Toàn bộ kết nối mới sẽ được thiết lập đường Trunk tốc độ cao về lớp Core mà không đòi hỏi phải thay đổi cấu trúc nền tảng hiện hữu.

- Giai đoạn 3 (Tầm nhìn 3–5 năm): Hướng tới việc tối ưu hóa hiệu suất truyền dẫn và nâng cao năng lực quản trị thông minh. Các đường Uplink kết nối giữa Core và Distribution sẽ được nâng cấp đồng bộ lên băng thông 25Gbps thông qua việc trang bị các module quang SFP28. Đồng thời, hệ thống Wi-Fi sẽ được chuyển đổi sang mô hình quản lý đám mây tập trung qua nền tảng HPE Aruba Central. Ở khía cạnh bảo mật, hệ thống sẽ kích hoạt các tính năng chuyên sâu như IPS và UTM trên FortiGate bằng giấy phép bổ sung để đối phó với các nguy cơ an ninh mạng phức tạp

- Giai đoạn 4 (Sau 5 năm): Đây là giai đoạn nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng băng thông lớn khi lưu lượng dữ liệu vượt ngưỡng đáp ứng của chuẩn cũ. Thiết bị Cisco Catalyst C9404R sẽ được trang bị thêm các Line Card hỗ trợ chuẩn 100G để đảm bảo hiệu suất xử lý tối ưu. Đồng thời, nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro mất kết nối Internet, Router biên Cisco C8455-G2 sẽ được tích hợp thêm các module NIM để triển khai giải pháp Dual ISP (đa nhà mạng), cam kết tính sẵn sàng cao nhất cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.

# 8. DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ DỰ TOÁN ĐẦU TƯ

## 8.1. Danh Sách Thiết Bị

| STT | Tên thiết bị | Model | SL | Vai trò | Bảo hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT BỊ MẠNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Router Edge | Cisco C8455-G2 | 1 | Edge, NAT, OSPF | E-LLW* |
| 2 | Firewall | FortiGate FG-200G | 1 | NGFW, Zone Policy | 3 năm |
| 3 | Core Switch | Cisco C9404R Chassis | 2 | Core, StackWise Virtual | E-LLW* |
| 4 | Linecard | C9400-LC-24 | 2 | Kết nối 10G/25G SFP28 | E-LLW* |
| 5 | Supervisor Engine | Supervisor Engine C9400-SUP-1 | 2 | Centralized management | E-LLW* |
| 5 | Distribution SW | Cisco C9300X-12Y | 2 | Dist B1 + B2 | E-LLW* |
| 6 | DMZ Switch | Cisco C9300X-12Y | 1 | DMZ Zone | E-LLW* |
| 7 | Access Switch | Cisco C9200L-24P-4X | 4 | Access B1VP1,B1VP2,B2VP1,B2VP2 | E-LLW* |
| WIRELESS |  |  |  |  |  |
| 7 | Access Point | HPE AP-630 | 4 | Wi-Fi 6 Standalone | 3 năm |
| MÁY CHỦ & HẠ TẦNG |  |  |  |  |  |
| 8 | Web Server | Dell PowerEdge R760 | 1 | HTTP/HTTPS – DMZ | 3 năm ProSupport |
| 9 | Email Server | Dell PowerEdge R760 | 1 | SMTP/IMAP – DMZ | 3 năm ProSupport |
| 10 | DHCP Server | Dell PowerEdge R760 | 1 | DHCP tập trung – Internal | 3 năm ProSupport |
| 11 | DNS Server | Dell PowerEdge R760 | 1 | DNS nội bộ – Internal | 3 năm ProSupport |
| 12 | Tủ Rack 19" | APC NetShelter SX 42U | 2 | Phòng máy chủ | 2 năm |
| 13 | UPS | APC Smart-UPS 10kVA | 1 | Dự phòng nguồn | 2 năm |
| CÁP & PHỤ KIỆN |  |  |  |  |  |
| 14 | Cáp quang OM4 LC-LC | Corning OM4 Multi-mode | 500m | Uplink toàn bộ nội bộ | Theo lô |
| 15 | Cáp đồng Cat6A | Commscope Cat6A UTP | 300m | Access → Endpoint | Theo lô |
| 16 | Module SFP+ 10G | Cisco SFP-10G-SR | 12 | Uplink quang SFP+ | E-LLW* |
| 17 | Module SFP28 25G | Cisco SFP28-25G-SR | 6 | Uplink SFP28 Dist | E-LLW* |
| 18 | Patch Panel Cat6A 24P | 19-inch Standard | 4 | Quản lý đầu cáp đồng | 1 năm |

(*) E-LLW – Enhanced Limited Lifetime Warranty: Bảo hành phần cứng trọn đời, bản vá phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cơ bản suốt vòng đời sản phẩm Cisco Catalyst 9000.

## 8.2. Bảng Dự Toán Chi Tiết

Giá tham khảo theo mặt bằng thị trường Việt Nam năm 2025–2026. Cần khảo giá thực tế từ đại lý chính hãng Cisco, Fortinet, HPE và Dell trước khi phê duyệt ngân sách.

| STT | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT BỊ MẠNG CISCO |  |  |  |  |  |
| 1 | Cisco C8455-G2 (Router Edge) | Chiếc | 1 | 95.000.000 | 95.000.000 |
| 2 | FortiGate FG-200G (Firewall) | Chiếc | 1 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 3 | Cisco C9404R Chassis (Core SW) | Chiếc | 2 | 280.000.000 | 560.000.000 |
| 4 | C9400-LC-24 | Chiếc | 2 | 350.000.000 | 700.000.000 |
| 5 | Supervisor Engine C9400-SUP-1 | Chiếc | 2 | 450.000.000 | 900.000.000 |
| 4 | Cisco C9300X-12Y (Dist + DMZ SW) | Chiếc | 3 | 40.000.000 | 120.000.000 |
| 5 | Cisco C9200L-24P-4X (Access SW) | Chiếc | 4 | 20.000.000 | 80.000.000 |
| 6 | Cisco SFP+ 10G + SFP28 25G modules | Bộ | 18 | 3.500.000 | 63.000.000 |
| WIRELESS & SERVER |  |  |  |  |  |
| 7 | HPE AP-630 (Wi-Fi 6) | Chiếc | 4 | 12.000.000 | 48.000.000 |
| 8 | Dell PowerEdge R760 (×4 servers) | Chiếc | 4 | 75.000.000 | 300.000.000 |
| 9 | APC NetShelter SX 42U (Rack) | Chiếc | 2 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 10 | APC Smart-UPS 10kVA | Chiếc | 1 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| CÁP & PHỤ KIỆN |  |  |  |  |  |
| 11 | Cáp quang OM4 + Cáp đồng Cat6A | Bộ | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 12 | Patch Panel, máng cáp, phụ kiện | Trọn gói | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| NHÂN CÔNG & VẬN HÀNH |  |  |  |  |  |
| 13 | Lắp đặt, cấu hình, kiểm tra nghiệm thu | Trọn gói | 1 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 14 | Bảo trì & hỗ trợ kỹ thuật năm đầu | Năm | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| TỔNG CỘNG DỰ TOÁN |  |  |  |  | 3.194.000.000 |

## 8.3. Phân Tích Cơ Cấu Chi Phí

- Thiết bị mạng Cisco (~69%): Đầu tư cốt lõi quyết định chất lượng hệ thống 10–15 năm. E-LLW trọn đời loại bỏ chi phí thay phần cứng.

- FortiGate FG-200G (~9%): Bảo vệ toàn bộ hệ thống, cập nhật firmware liên tục không cần thay phần cứng.

- Dell R760 + Rack + UPS (~24%): Hạ tầng máy chủ ProSupport 3 năm onsite đảm bảo uptime cao.

- Cáp quang + phụ kiện (~2%): Chi phí thấp nhưng đặt nền tảng cho nâng cấp tốc độ trong tương lai.

# 9. KẾT LUẬN

## 9.1. Tóm Tắt Giải Pháp

Báo cáo đã trình bày đầy đủ thiết kế và triển khai hệ thống mạng phân lớp 5 tầng cho doanh nghiệp với 2 tòa nhà, 4 văn phòng. Hệ thống sử dụng Cisco C8455-G2 làm Edge Router, FortiGate FG-200G làm tường lửa Zone-Based, hai Cisco C9404R StackWise Virtual tại Core Layer, Cisco C9300X-12Y tại Distribution và DMZ, Cisco C9200L-24P-4X tại Access, HPE AP-630 Wi-Fi 6 standalone cho không dây và Dell R760 cho hạ tầng máy chủ. Toàn bộ kết nối nội bộ dùng cáp quang OM4, chỉ đoạn cuối đến thiết bị đầu cuối dùng cáp đồng Cat6A. OSPF Area 0 chạy giữa C8455-G2, FG-200G và Core C9404R đảm bảo routing tự động hội tụ.

## 9.2. Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Mục Tiêu

- Kết nối: Băng thông 10G trên toàn đường quang nội bộ, 1G đến thiết bị đầu cuối, Wi-Fi 6 không dây.

- Bảo mật: Zone-Based Firewall tách 4 vùng, Port Security tại Access, OSPF authentication, NAT/PAT.

- Dự phòng: StackWise Virtual tại Core loại bỏ SPOF, OSPF tự hội tụ khi thay đổi topology.

- Quản lý: SSH v2 toàn thiết bị Cisco, FortiGate GUI/CLI, iDRAC9 cho servers, AP standalone web.

- Mở rộng: Tất cả thiết bị đều hỗ trợ mở rộng không thay phần cứng lõi.

## 9.3. Hướng Phát Triển

Ngắn hạn (1–2 năm): Bổ sung tòa nhà Building 3 bằng cách thêm Dist + Access Switch, trunk về Core. Trung hạn (3–5 năm): Nâng uplink lên 25G, chuyển AP sang HPE Aruba Central, bật IPS trên FortiGate bằng license. Dài hạn (5+ năm): Thêm line card 100G cho C9404R, dual ISP trên C8455-G2, SD-WAN khi có nhu cầu đa chi nhánh.