Lab 03.3

THIẾT KẾ TÍNH SẴN SÀNG

- Sinh viên làm cá nhân.

- Viết thành báo cáo chi tiết thành một bài thiết kế hoàn chỉnh.

- Nghiêm cấm các hành vi sao chép.

Yêu cầu: Thiết kế mạng LAN cho một hệ thống mạng doanh nghiệp theo mô hình phân lớp (3 lớp)

- Có 12 phòng ban

- Các phòng ban nằm ở 3 tòa nhà (building) trong 1 khuôn viên, mỗi building có 3 phòng ban.

- Các server nội bộ phục vụ cho vận hành của hệ thống

- Có Web & Email Server

- Có Firewall

- Thiết kế đảm bảo tính sẵn sàng cho một số khu vực

  - Kết nối giữa Core & Distribution Switch

  - Kết nối giữa Core/Distribution Switch với Access Switch

  - Stack-wise hoặc STP gữa 2 Core/Distribution Switch

  - Kết nối giữa Router Gateway ra Internet

  - Dịch vụ DNS, DHCP, DC

Hướng dẫn:

- Hạ tầng:

  - Sử dụng kỹ thuật EtherChannel để tạo kết nối dự phòng giữa các Switch – nhóm các kết nối vật lý thành 1 kết nối luận lý

  - Dùng Stack-wise hoặc STP giữa 2 Core/Dist Switch

  - Kết nối ra Internet

    - HSRP, VRRP,…

    - Policy-based Routing (route-map)

- Dịch vụ:

  - Cài đặt dịch vụ dự phòng (dùng 2 server làm cùng chức năng để cung cấp dịch vụ)

Phân tích yêu cầu thiết kế & giải pháp:

Thiết kế hạ tầng:

- Firewall chia hệ thống thành 3 vùng: Inside, Outside và DMZ

  - Inside: kết nối vào khu vực nội bộ

  - DMZ: vùng đặt các Public server

  - Outside: kết nối ra ngoài Internet

- Các Server Web, Email đặt ở một VLAN khác gọi là vùng Public server (DMZ)

- Thiết kế cho vùng Inside:

  - Mỗi phòng ban là một VLAN khác nhau

  - Các server nội bộ nằm chung 1 VLAN gọi là vùng Internal server, các server này chỉ phục vụ cho các ứng dụng trong mạng nội bộ (Vùng Inside)

  - Chọn 1 building đặt phòng Data center (nơi chứa các thiết bị mạng quan trọng và các server), nơi tập trung kết nối từ các Building về.

- Triển khai mạng WiFi cho công ty

Thiết kế dịch vụ:

- Dịch vụ Web và E-Mail triển khai ở vùng DMZ

- Dịch vụ trong mạng nội bộ:

  - DHCP server: cấp phát IP động cho client ở các VLAN

  - DNS server: phân giải tên miền cho Web & Email và các tên miền nội bộ khi cần.

- Dịch vụ VPN cho phép người dùng có thể làm việc từ xa, bộ phận quản trị mạng có thể cấu hình từ xa

Vẽ sơ đồ mạng:

- Hoạch định IP cho các VLAN và các khu vực trong mạng theo sơ đồ

- Hoạch định IP (đặt IP) cho các cổng (interface) của các thiết bị

- Hoạch định IP cho các Server

- Hoạch định IP cho khu vực giả lập Internet và client ngoài Internet (cho mục đích giả lập và kiểm thử)

- Cấu hình EtherChannel giữa các kết nối Core/Dist switch và Access Switch như trên sơ đồ mạng

Kiểm thử thiết kế:

Dùng Packet Tracer cấu hình kiểm thử thiết kế trên.

Yêu cầu nâng cao:

Tìm hiểu giải pháp tối ưu thiết kế trên sao cho số lượng thiết bị mạng giảm, số lượng server giảm để giảm chi phí đầu tư.